THÔNG TIN KHẢO SÁT

Sau đây là một số thông tin cơ bản về ngoại quan và một số chức năng của xe dò line kết hợp giữa sensor Cảm biến dò đường 5 mắt MKE-S16 I2C Line Follower Sensor và module Mạch điều khiển động cơ MKE-M10 I2C motor control module.

1. Cảm biến dò line S16-MKE:

Tín hiệu nhị phân được trả về qua giao thức IIC, nếu tín hiệu nhị phân mắt hồng ngoại thu được bằng 0 thì cảm biến chưa phát hiện được line và bằng 1 thì cảm biến phát hiện được line. Mắt hồng ngoại có thể được đọc thành dạng chuỗi mã bin (nhị phân) , mã hex (thập lục phân) hoặc mã dec (thập phân).

2. Module Driver Động cơ M10-MKE:

Nếu tín hiệu dir = 0, động cơ xoay cùng chiều kim đồng hồ, nếu dir = 1 thì động cơ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Hàm writeMA (bên trái), writeMB (bên phải) có thể chỉnh tốc độ từ 0 – 100%.

Lưu ý: Tùy thuộc vào điện áp động cơ mà điều chỉnh phần trăm tốc độ sao cho phù hợp. Ví dụ động cơ vàng 1:48 chịu điện áp tối đa là 9V (100%) và điện áp tối thiểu có thể hoạt động là 5V thì phần trăm tối thiểu để động cơ hoạt động bằng: 59×100 ≈55.6% (hoặc 56%)

3. Các trường hợp tịnh tiến của xe (sử dụng Module M10-MKE):

myDriver.writeMA(1, speed);  //cặp bánh trái xoay ngược

myDriver.writeMB(0, speed);  //cặp bánh phải xoay thuận

// ==>> xe quẹo phải

myDriver.writeMA(0, speed);  //trái xoay thuận

myDriver.writeMB(1, speed);  //phải xoay ngược

// ==>> xe quẹo trái

myDriver.writeMA(1, speed);  //trái xoay ngược

myDriver.writeMB(1, speed);  //phải xoay ngược

// ==>> xe đi thẳng

myDriver.writeMA(0, speed);  //trái xoay ngược

myDriver.writeMB(0, speed);  //phải xoay ngược

// ==>> xe đi lùi